巡回比較試験　校正結果報告書

| 企業・機関名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部署名 |  |  |  |
| 報告者 |  | 責任者 |  |
| 校正日 | 年 月 日 | 報告日 | 年 月 日 |

１．仲介器

注）測定前に下記注意すること。

| 製造者 | 名称 | 型式 | 製造番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｱｼﾞﾚﾝﾄ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ | パワーメータ | E4418B | MY45107494 |
| ｱｼﾞﾚﾝﾄ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ | パワーセンサ | 8481A | MY41098925 |

２．試験条件（測定中の試験条件：変動する場合は、変動範囲を記入）

| 項目 | 試験条件 | 項目 | 試験条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．温度 |  | ６． |  |
| ２．湿度 |  | ７． |  |
| ３．電源 |  | ８． |  |
| ４．気圧 |  | ９． |  |
| ５．接地 |  | １０． |  |

３．校正に使用した計測器／装置

| No. | 計測器の名称 | 型 式 | 製造番号 | 製造者 | 校正先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １． |  |  |  |  |  |
| ２． |  |  |  |  |  |
| ３． |  |  |  |  |  |
| ４． |  |  |  |  |  |
| ５． |  |  |  |  |  |
| ６． |  |  |  |  |  |
| ７． |  |  |  |  |  |
| ８． |  |  |  |  |  |
| ９． |  |  |  |  |  |
| １０． |  |  |  |  |  |

《JCSS登録事業者のみ》

| 項目 | 文書名 | 文書番号 | 版数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校正手順書 |  |  |  |
| 不確かさ算出プログラム |  |  |  |

４．校正システム

4.1構成図

校正システムの構成図を記載してください。

《構成図例》

取り替え比較法で行う高周波電力校正システムの構成図例。

※JCSS公開文書：JCG211S21　不確かさの見積もりに関するガイド（パワーセンサー）より抜粋

4.2不確かさの推定

測定のモデル式を定義し、不確かさの要因を挙げて、その評価方法を記載してください。

《記入例》

①測定のモデル式

※JCSS公開文書：JCG211S21　不確かさの見積もりに関するガイド（パワーセンサー）より抜粋

ここで、

KD　：被校正電力計の校正係数

KＳ　：標準電力計の校正係数

PＤ　：被校正電力計の指示値

PＳ　：標準電力計の指示値

ΓS   ：標準電力計センサ反射係数

ΓD  ：被校正電力計センサ反射係数

Γℊ  ：信号源反射係数

②不確かさ要因とその評価方法

KＳ　：標準電力計の校正係数の不確かさ

PＤ　：被校正電力計の指示値の不確かさの評価方法

PＳ　：標準電力計の校正の不確かさ

ΓS   ：標準電力計センサ反射係数の不確かさの評価方法

ΓD   ：被校正電力計センサ反射係数の不確かさの評価方法

Γℊ   ：信号源反射係数の不確かさの評価方法

５．校正結果の報告

校正結果として、校正周波数、校正係数、不確かさのご報告をお願いいたします。

校正の不確かさは、包含係数 k = 2、信頼の水準約95 %表記に基づく拡張不確かさとします。

| 校正結果（電力：１mW） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 周波数 | 校正係数 | 校正の不確かさ（k=2） |
| 50MHz |  |  |
| 100MHz |  |  |
| 2GHz |  |  |
| 10GHz |  |  |
| 18GHz |  |  |

６．バジェット表

考慮された要因の不確かさをバジェット表にてご提出ください。

| 不確かさの要因 | 標準不確かさ u(xi) | 確率分布 | 感度係数 ci | 不確かさ寄与 ui(y) | 自由度 vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| その他の要因（1） |  |  |  |  |  |
| その他の要因（2） |  |  |  |  |  |
| 合成標準不確かさ |  |  |  |  | － |
| 有効自由度 |  |  |  |  | － |
| 包含係数 |  |  |  |  | － |
| 拡張不確かさ |  |  |  |  | － |

以上